| Modele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-MAg-009/Mec | – Wstrząsarka elektromechaniczna |  |  |
| Produkty powiązane: |  |  |  |
| RT-MG-003/12L | – Eksykator próżniowy (typ lekki), pojemność 12 l |  |  |
| RT-MG-003/20S | – Eksykator próżniowy (typ ciężki), pojemność 20 l |  |  |
| Normy: |  |  |  |
| EN 932-5, EN 12697-5 ASTM D2041, AASHTO T209 |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |
| Konstrukcja RT-MAg-009/Mec umożliwia równomierne i skuteczne wytrząsanie sit o średnicy 200 mm i 300 mm oraz piknometrów próżniowych średnicy do 340 mm. Wstrząsarka wykonuje ruchy okrężne, co poprawia efektywność przesiewania oraz pomaga utrzymać drożność sit i zapobiega zatykania się otworów. Unikalna konstrukcja wytrząsarki zapewnia stały ruch w pionie niezależnie od zainstalowanego obciążenia wytrząsarki. Maksymalna masa przesiewanego materiału to 30 kg. RT-MAg-009/Mec wyposażona jest w bardzo wydajne nakrętki dociskowe, które zapewniają łatwe mocowanie płyty dociskowej na dowolnej wysokości oraz zapewniają pewne trzymanie sit, a także umożliwiają ich szybki demontaż i wymianę. Wstrząsarka posiada też cyfrowy zegar, który można łatwo ustawić na dowolny czas pracy do 99 minut. |  |  |  |

Specyfikacja techniczna:

| Maksymalna masa przesiewanego materiału | 30 kg |
| --- | --- |
| Ilość sit | 17 sit Ø 200 mm (8”) + zbiornik dolny i pokrywa 11 sit Ø 300 mm (12”) + zbiornik dolny i pokrywa |
| Wymiary (LxWxH) | 450х510х1280 mm |
| Waga (przybliżona) | 85 kg |
| Pobór mocy | 250 W |
| Zasilanie | 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |