| Modele: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-MG-003/4.5L | – Desykator próżniowy (typ lekki), o poj. 4.5 litra |  |  |  |  |  |
| RT-MG-003/12L | – Desykator próżniowy (typ lekki), o poj. 12 litrów |  |  |  |  |  |
| RT-MG-003/20S | – Desykator próżniowy (typ ciężki), o poj. 20 litrów |  |  |  |  |  |
| RD-MG-003/30S | – Desykator próżniowy (typ ciężki), o poj. 30 litrów |  |  |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zSP | – | Dwustopniowa pompa próżniowa, 42 l/min |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zPP | – | Dwustopniowa pompa próżniowa, 100 L/min |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zDP | – | Membranowa pompa próżniowa |  |  | RT-MG-003/12L |  |
| RT-MG-003/zG1 | – | Wakuometr kompletny z przyłączami i zaworem odpowietrzającym/regulacyjnym |  |  |  |  |
| RT-MG-003/zG3 | – | Wakuometr w komplecie z przyłączami do 3 eksykatory i zawór odpowietrzający / regulacyjny |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zDU | – | Osuszacz powietrza do użytku z żelem krzemionkowym |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zSG | – | Żel silikonowy, 1 kg |  |  |  |  |
| RT-MG-003/zD | – | Eksykator Dolly do RT-MG-003/20S i RT-MG-003/30S |  |  |  |  |
| Normy: |  |  |  |  |  |  |
| EN 12697-5, EN 12697-12 |  |  |  | RT-MG-003/20S |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |
| Eksykatory próżniowe RT-MG-003 służą do wyznaczania teoretycznej maksymalnej gęstości niezagęszczonych mieszanek mineralno-asfaltowych, a także do oznaczania wodowrażliwości próbek asfaltowych zgodnie z normą EN 12697-12. RT-MG-003/4.5L i RT-MG-003/12L to lekkie eksykatory o pojemności 4,5 l i 12 l, wykonane z wytrzymałego przezroczystego tworzywa sztucznego. RT-MG-003/20S i RT-MG-003/30S to eksykatory typu ciężkiego o pojemności 20 L i 30 L wykonane ze stali nierdzewnej z przezroczystą pokrywą. Wszystkie powyższe eksykatory próżniowe muszą być połączone z odpowiednią pompą próżniową i wakuometrem z zaworem upustowym/regulacyjnym (patrz akcesoria). Eksykator próżniowy dostarczany w komplecie z zaciskami pokrywy (3 szt.), szybkozłączem, wężem próżniowym (2,0 m) i wewnętrzną półką ze stali nierdzewnej (jeden poziom dla RT-MG-003/4,5L i RT-MG-003 /12L, dwa poziomy dla RT-MG-003/20S i trzy poziomy dla RT-MG-003/30S). |  |  |  |  |  |  |
| RD-MG-003/zDP |  | RD-MG-003/zPP | RT-MG-003/zG1 | RT-MG-003/zG3 |  | RT-MG-003/zS |

Specyfikacja techniczna:

|  | RT-MG-003/4.5L | RT-MG-003/12L | RT-MG-003/20S | RT-MG-003/30S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność | 4.5 L | 12 L | 20 L | 30 L |
| Wymiary wewnętrzne | 190 mm | 290 mm | 280 mm |  |
| Wewnętrzna wysokość | 175 mm | 195 mm | 330 mm | 495 mm |
| Materiał | przezroczysty plastik |  | Stal nierdzewna |  |
| Materiał pokrywy | przezroczysty plastik |  |  |  |
| Waga (przybliżona) | 3.8 kg | 7.3 kg | 12.4 kg | 16.0 kg |