| Modela: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RT-MG-007/H | – Uniwersalny wyciskacz do próbek z napędem elektrycznym |  |
| Normy: |  |  |
| EN 12697-34, EN 13286-47 ASTM D6926, ASTM D1883, AASHTO T193 |  |  |
| Opis: |  |  |
| Wyciskacz służy do wypychania próbek z form Marshalla, Proctora, CBR. Odpowiednie adaptery można łatwo dopasować do średnicy formy: 100 mm, 150 mm, 4” i 6”. Wyciskarka posiada siłownik hydrauliczny z zaworem bezpieczeństwa i wyłącznikiem krańcowym zatrzymujący tłok w dolnym położeniu. Wysuw tłoka regulujemy za pomocą wyłącznika pedałowego, dzięki czemu uwolnionymi rękami możemy przytrzymywać formą podczas wyciskania. Urządzenie dostarczane w komplecie z adapterami do otwóru Ø109,7 mm (dla form o średnicy 100 mm i 4”) oraz otwóru Ø162,2 mm (dla form o średnicy 150 mm i 6”). |  |  |

Specyfikacja techniczna:

| Maksymalna siła robocza | 40 kN |
| --- | --- |
| Wysuw tłoka | 450 mm |
| Wymiary (LxWxH) | 370x560x1144 mm |
| Waga (przybliżona) | 70 kg |
| Maksymalny pobór mocy | 350 W |
| Zasilanie | 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |