| Modele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-MG-001/80DC | – Łaźnia wodna o pojemności 80 litrów przeznaczona do ważenia hydrostatycznego |  |  |
| Produkty powiązane: |  |  |  |
| RT-MG-008/W | – Stół do ważenia hydrostaycznego |  |  |
| RT-MG-008/zC | – Wieszak do próbek |  |  |
| Normy: |  |  |  |
| EN 12697-5, EN 12697-12, EN 12697-34 ASTM D1559, ASTM D2041, ASTM D5581 AASHTO T 209, AASHTO T 245 |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |
| RT-MG-001/80DC to łaźnia wodna przeznaczona do stosowania ze stołem do ważenia hydrostatycznego lub jako wolnostojąca łaźnia wodna o dużej pojemności i odpowiednio dużej głębokości, zapewnia dużą dokładność i równomierny rozkład temperatury dzięki dwóm wewnętrznym pompom obiegowym oraz połączeniu wysokoprecyzyjnych czujników temperatury i regulatora PID, który zapewnia rozdzielczość ± 0,1 °C. Zakres temperatury pracy do 60°C. Łaźnia wodna wyposażona jest w czujnik poziomu wody oraz przycisk wyłączający ogrzewanie i cyrkulację w celu wyeliminowania wpływu wahań wody na ważenie hydrostatyczne. Wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej i wyposażona jest w odpływ ułatwiający odprowadzanie wody. Dostarczana w komplecie z wewnętrzną perforowaną półką. |  |  |  |
|  |  |  | RT-MG-001/80DC zamontowana na stole do ważenia hydrostatycznego RT-MG-008/W |

Specyfikacja techniczna:

| Recylkulacja | Dwie pompy cyrkulacyjne |
| --- | --- |
| Pojemność | 80 L |
| Zakres temperatury: od temperatury otoczenia (5 °C) do | 60 °C |
| Rozdzielczość | 0.1 °C |
| Dokładność w zakresie 25-60 °C | ±0.2 °C |
| Wymiary wewnętrzne (LxWxH) | 520x370x420 mm |
| Wymiary zewnętrzne (LxWxH) | 585x445x495 mm |
| Wymiary jednostki sterującej (LxWxH) | 165x155x165 mm |
| Waga (przybliżona) | 25 kg |
| Maksymalny pobór mocy | 1500 W |
| Zasilanie | 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |