| Modele: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-MB-012/S | – Standardowy wiskozymetr rotacyjny |  |  |  |
| RD-MB-012/P | – Wysokowydajny wiskozymetr rotacyjny |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |
| RT-MG-002/7S | – Łaźnia o wysokiej precyzji do 200°С i pojemność 7 litrów |  |  |  |
| RD-MB-012/zTR-Set | – Zestaw wrzecion typu „TR”. (TR8, TR9, TR10 and TR11) |  |  |  |
| RD-MB-012/zC1 | – Kubek testowy do próbek o małej objętości do wrzeciona TR8 (Ø wew. 25 mm) |  |  |  |
| RD-MB-012/zC2 | – Kubek testowy do próbek o małej objętości do wrzeciona TR9, TR10, TR11 (Ø wew. 19 mm) |  |  |  |
| RD-MB-012/zCC | – Przyrząd do centrowania kubka wrzeciona |  |  |  |
| RD-MB-012/zR-Set | – Zestaw wrzecion typu "R". |  |  |  |
| Normy: |  |  |  |  |
| EN 13302 ASTM D2196, AASHTO T316, ASTM D44022 |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |
| Wiskozymetr rotacyjny służy do wyznaczania lepkości pozornej poprzez pomiar momentu obrotowego generowanego przez kalibrowane wrzeciono obracające się z wybraną prędkością w ogrzanym precyzyjnie do temperatury 200°C lepiszczu bitumicznym. Zmierzony względny opór obrotowy jest przeliczany współczynnikiem na jednostki lepkości - cP lub mPa·s.Główne cechy: - 7’’ ekran dotykowy - Zegar odmierzający czas do zatrzymania - Zintegrowana sonda temperatury PT100 do 300°C. Wiskozymetr rotacyjny dostarczany jest ze standardowym stojakiem. |  |  |  |  |
| RD-MB-012/zC1 | RD-MB-012/zCC | RD-MB-012/zTR-Set |  | RD-MB-012/zR-Set |

Specyfikacja techniczna:

|  | RD-MB-012/S | RD-MB-012/P |
| --- | --- | --- |
| Zakres lepkości | 15 - 60 milionów mPa·s | 2 - 140 milionów mPa·s |
| Dokładność | ± 1 % |  |
| Powtarzalność | ± 0.2 % |  |
| Prędkość obrotowa (nastawna) | 0.3 - 250 rpm | 0.3 - 1500 rpm |
| Zakres momentu obrotowego | 0.05 - 13 mN·m | 0.05 - 30 mN·m |
| Wymiar głowicy (DxWxH) | 180x130x230 mm |  |
| Długość pręta podtrzymującego | 500 mm |  |
| Wymiary podstawy stojaka (LxWxH) | 280x200x30 mm |  |
| Waga (przybliżona) | 6.5 kg |  |
| Zasilanie | 220-230 V, 50-60 Hz, 1-fazowy |  |